27

ÚZEMNÝ PLÁN 
OBCE BOLERÁZ
ZMENY A DOPLNKY
Č. 01/2009

Apríl 2009
Názov územnoplánovacej dokumentácie:

Územný plán obce Boleráz

Zmeny a doplnky č. 01/2009
Objednávateľ:

Obec Boleráz

Obecný úrad Boleráz

Spracovateľ:

Ing.arch. Viliam Čuperka, autorizovaný architekt

Lomonosovova 6, 917 01 Trnava

Ing.arch. Peter Zibrin, PhD., autorizovaný architekt

Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava

Obstarávateľ:

(osoba poverená objednávateľom na obstaranie)

Ing. Miroslav Polonec

Lomonosovova 6, 917 01 Trnava

OBSAH ÚLOHY:
A. Textová časť
B. Grafická časť
· Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – lokality zmien a doplnkov 

M 1:10 000

· Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – náložky 
B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

· náložka B.03-a:

· lokalita Z1.3 Na obecnom

· lokalita Z1.5 Dolina

· lokalita Z1.7 K podzámku

· lokalita Z1.8 Centrálna obecná zóna
· lokalita Z1.9 Za družstvom Boleráz
· Územný plán obce Boleráz  (05/2007)

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

-    časť B.03-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)
· Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – náložky 

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

· náložka B.03-b:

· lokalita Z1.1 Penzión Szarawara
· lokalita Z1.2 Stará škola – 8 b.j.
· lokalita Z1.6 Cintorín Klčovany
· lokalita Z1.11 Za Holkovičom
· Územný plán obce Boleráz  (05/2007)

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

-    časť B.03-b (lokality Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.11)

· Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – náložky 

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

· náložka B.03-c:

· lokalita Z1.4 K Mažgútovi

· lokalita Z1.10 Banka

· Územný plán obce Boleráz  (05/2007)

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

-    časť B.03-c (lokality Z1.4, Z1.10)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.04.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 

M 1:5 000

-    časť B.04-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

· Územný plán obce Boleráz – Zmeny a doplnky 01/2009
B.04.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 

M 1:5 000

· časť B.04-b (lokality Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.11)

· Územný plán obce Boleráz – Zmeny a doplnky 01/2009
B.04.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 

M 1:5 000

· časť B.04-c (lokality Z1.4, Z1.10)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009

B.05/06  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – kanalizácia, vodovod 

M 1:5 000

-    časť B.05/06-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009

B.07  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika a spoje 

M 1:5 000

-    časť B.07-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.09.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

M 1:5 000

-    časť B.09-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.9)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.09.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

M 1:5 000

· časť B.09-b (lokality Z1.1, Z1.11)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.09.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

M 1:5 000

· časť B.09-c (lokality Z1.4, Z1.10)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.02.  Limity a regulatívy rozvoja 

M 1:5 000

-    časť B.09-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.02.  Limity a regulatívy rozvoja 

M 1:5 000

· časť B.09-b (lokality Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.11)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.02.  Limity a regulatívy rozvoja 

M 1:5 000

· časť B.09-c (lokality Z1.4, Z1.10)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.03.  Schéma záväzných častí 

NÁVRH ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BOLERÁZ
ZMENA 01/2009
Územný plán obce Boleráz bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy a metodiky, a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený obecným zastupiteľstvom v Bolerázi uznesením č. 45/2007 zo dňa 28.06.2007, záväzná časť vyhlásená VZN č.49/2007.
Obec Boleráz ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia územia.
Ak dôjde k  zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok, zmenu alebo úpravu územného plánu. 
V uplynulom období boli jednotlivými investormi, vlastníkmi pozemkov, resp. zastupiteľstvom obce sformulované požiadavky na zmeny a doplnky platného územného plánu obce v rozsahu:

 
1. vyčleniť plochy pre vybudovanie zariadenia penziónu (Szarawara) na parc. č . 4/1, 5/3, 5/8 v k.ú. Klčovany v návrhovej etape ÚPN O
2. vyčleniť plochy  pre vybudovanie bytového domu (8 b.j.) v lokalite starej školy na parc. č . 31/1, 151/1 v k.ú. Klčovany v návrhovej etape ÚPN O
3. vyčleniť plochy v lokalite Na obecnom (parc.č. 1304, k.ú. Boleráz), ktoré boli platným ÚPN obce určené na bytovú výstavbu formou bytových domov, v plnom rozsahu pre bytovú výstavbu formou rodinných domov v návrhovej etape ÚPN O
4. začleniť vymedzené plochy v lokalite K Mažgútovi určené na bytovú výstavbu formou rodinných domov v prognóznej etape na bytovú výstavbu formou rodinných domov už v návrhovej etape ÚPN O

5. zrušiť vymedzené ochranné pásmo areálu PD Boleráz (v dôsledku zrušenia živočíšnej výroby) a plochy na parc č. 1284/1 v lokalite Záhumenice vyčleniť na výstavbu rodinných domov v návrhovej etape ÚPN O

6. vyčleniť plochy určené platným ÚPN obce na rozšírenie areálu cintorína (parc.č. 733/9, k.ú. Klčovany) na vybudovanie parkovej zelene v návrhovej etape ÚPN O

7. vyčleniť plochy PPF v lokalite K podzámku na rozšírenie jestvujúceho športového areálu o cca 1,2 ha pre vybudovanie nového ihriska a čiastočne pozdĺž areálu PD na plochy verejnej parkovej zelene v návrhovej etape ÚPN O
8. vymedziť hranice centrálnej obecnej zóny, s možnosťou vytvorenia vhodných podmienok pre úpravu verejných priestranstiev a budovanie verejnej parkovej zelene v návrhovej etape ÚPN O
9. vymedziť plochy pre novú rekreačno-oddychovú zónu na PPF v lokalite  Za družstvom Boleráz (parc.č. 1221, k.ú. Boleráz) v návrhovej etape ÚPN O

10. rozšíriť funkciu bývania v rodinných domoch na vymedzených plochách v lokalite Banka v prognóznej etape ÚPN O

11. rozšíriť plochy vyčlenené pre funkciu občianske vybavenosti a podnikateľských aktivít v lokalite Za Holkovičom (parc.č. 1324/1 – 2, k.ú. Boleráz). 

Obecné zastupiteľstvo v Bolerázi na základe týchto požiadaviek na zmeny Územného plánu obce Boleráz, uznesením č. 2/2009 zo dňa 26.02.2009 a uznesením č. 17/2009 na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.03.2009 odsúhlasilo spracovanie návrhu príslušných zmien v zmysle platnej legislatívy.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, orgán územného plánovania obstaral Zmeny a doplnky 01/2009   Územného plánu obce Boleráz – riešiace nové požiadavky na funkčné využitie v uvedených vymedzených 11 lokalitách.
Po verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2009 v zmysle platnej legislatívy a obdržaní kladných stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických a fyzických subjektov, vrátane súhlasného záverečného posúdenia Krajského stavebného úradu v Trnave podľa §25 Stavebného zákona, predmetnú zmenu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Bolerázi.  
Územný plán obce Boleráz
ZMENA 01/2009
Predmetné územie je v záväznej časti ÚPN obce Boleráz špecifikované čiastočne ako:
v lokalite 1:

· plochy nízkopodlažnej zástavby RD
s funkčným kódom:

A 01 – Plochy obytného územia, nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – mestské formy

v zastavanom území obce

v lokalite 2:

· plochy základnej sociálnej a komerčnej vybavenosti obce

s funkčným kódom:

B 01 – Polyfunkčné územie a vybavenostná kostra obce
v zastavanom území obce

v lokalite 3:

· plochy nízkopodlažnej zástavby BD

s funkčným kódom:

A 04 – Plochy obytného územia, malopodlažná zástavba, bytové domy

záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa

v lokalite 4:

· plochy nízkopodlažnej zástavby RD

s funkčným kódom:

A 02 – Plochy obytného územia, nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy

záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, prognózna rozvojová etapa
v lokalite 5:

· plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (orná pôda), v ochrannom pásme PD Bolerá a čiastočne v OP 22 kV VN el. vedenia vzdušného, mimo zastavaného územia obce

v lokalite 6:

· plochy cintorína
s funkčným kódom:

Z 02 – Plochy cintorínov
záberová lokalita v zastavanom území obce, návrhová rozvojová etapa
v lokalite 7:

· plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (orná pôda), mimo zastavaného územia obce

v lokalite 8:

· plochy verejných priestranstiev a priľahlej zástavby tieto priestory vymedzujúcej v centrálnej časti obce Boleráz (časti Hlavnej ul. pri obecnom úrade, Dolnej ul., Zákostolskej ul.), vrátane areálu ZŠ a MŠ, na ktorých sú upravené plochy verejných priestranstiev vrátane verejnej parkovej zelene, ako aj vyhradenej zelene areálov verejných služieb a sociálnej infraštruktúry
v lokalite 9:

· plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (orná pôda), mimo zastavaného územia obce

v lokalite 10:

· plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (orná pôda), mimo zastavaného územia obce

v lokalite 11:

· plochy základnej sociálnej a komerčnej vybavenosti obce

s funkčným kódom:

 B.01 – Polyfunkčné územie a vybavenostná kostra obce

a čiastočne

· plochy nízkopodlažnej zástavby RD

s funkčným kódom:

A.01 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – mestské formy
v zastavanom území obce.

Predmet zmeny:
· vyčlenenie plôch vymedzeného územia ako:

v lokalite 1:

· plochy základnej sociálnej a komerčnej vybavenosti obce, vrátane vymedzenia potrebných plôch statickej dopravy v rámci areálu (penzión)
s funkčným kódom:

B 01 – Polyfunkčné územie a vybavenostná kostra obce

v zastavanom území obce, návrhová rozvojová etapa
v lokalite 2:

· plochy nízkopodlažnej zástavby – bytové domy
s funkčným kódom:

A 04 – Malopodlažná zástavba, bytové domy
v zastavanom území obce, návrhová rozvojová etapa (8 b.j.)
v lokalite 3:

· plochy nízkopodlažnej zástavby – rodinné domy
s funkčným kódom:

A 02 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy
záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa (cca 10 RD)
v lokalite 4:

· plochy nízkopodlažnej zástavby RD

s funkčným kódom:

A 02 – Plochy obytného územia, nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy

záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa (cca 3 RD)
v lokalite 5:

· plochy nízkopodlažnej zástavby RD

s funkčným kódom:

A 02 – Plochy obytného územia, nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy

záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa (cca 40 RD),

vrátane:
· zrušenia ochranného pásma areálu PD (v areáli bola zrušená živočíšna výroba)

· nahradenia jestvujúceho VN 22 kV el. vzdušného vedenia kábelovým 22 kV VN vedením uloženým v novokocipovanom verejnom priestranstve

v lokalite 6:

· verejné parky a parkové plochy 
s funkčným kódom:

Z 01 – Plochy parkovej zelene verejných priestranstiev
záberová lokalita v zastavanom území obce, návrhová rozvojová etapa

v lokalite 7:

· plochy športových a rekreačných areálov a zariadení 

s funkčným kódom:

B.03 – Plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu
záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa
a čiastočne pozdĺž areálu PD ako:

· verejné parky a parkové plochy 

s funkčným kódom:

Z 01 – Plochy parkovej zelene verejných priestranstiev

záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa

v lokalite 8:

· plochy centrálnej obecnej zóny s upravenými plochami verejných priestranstiev vrátane verejnej parkovej zelene, ako aj vyhradenej zelene areálov verejných služieb a sociálnej infraštruktúry,
v zastavanom území obce, návrhová rozvojová etapa
v lokalite 9:

· plochy športových a rekreačných areálov a zariadení 

s funkčným kódom:

B.03 – Plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu
záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, návrhová rozvojová etapa
v lokalite 10:

· plochy nízkopodlažnej zástavby RD

s funkčným kódom:

A 02 – Plochy obytného územia, nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy

záberová lokalita mimo zastavaného územia obce, prognózna rozvojová etapa (cca 10 RD)
v lokalite 11:

· plochy základnej sociálnej a komerčnej vybavenosti obce, vrátane vymedzenia potrebných plôch statickej dopravy v rámci areálu

s funkčným kódom:

B 01 – Polyfunkčné územie a vybavenostná kostra obce
alt.

B.04 – Plochy a bloky komerčno-výrobných podnikateľských aktivít (KVZ)
v zastavanom území obce, návrhová rozvojová etapa.
Súčasťou Zmeny 01/2009 ÚPN obce Boleráz je i úprava názvov jednotlivých výkresov grafickej časti v súlade s platnou legislatívou a metodikou.
Špecifikácia kódov základnej charakteristiky a regulácie využitia vymedzených plôch Zmien a doplnkov 01/2009 Územného plánu obce Boleráz:
Plochy obytného územia:

A 02 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy (lokalita Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z.1.10)
Základná charakteristika:

Územie bloku slúži výlučne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe rodinnými domami.

Funkčné využitie:

· prípustné funkcie:

· dominantné (primárne) funkcie:

· bývanie v obytných budovách – rodinných domoch   

· vhodné funkcie:

· možnosť uplatnenia činností poľnohospodárskej malovýroby (rastlinná výroba, chov hospodárskych zvierat v malom rozsahu na plochách záhrad vo vzdialenosti zamedzujúcej negatívny vplyv na okolitú obytnú funkciu

· zeleň súkromných záhrad

· nevyhnutné plochy technického vybavenia územia

· príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie

· nevyhnutné odstavné plochy pre rezidentov

· parkovo upravená plošná zeleň verejných priestorov

· zeleň uličná, líniová

· malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia

· podmienečne vhodné funkcie:

· zariadenia drobnej živnosti, remesiel obchodu a služieb nerušiacich

· obyvateľov obytného územia na okolitých parcelách 

· neprípustné funkcie:

· výroba, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby)

· všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre účely bývania.

Doplňujúce ustanovenia:

· parkovanie užívateľov prípadnej komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa

· parkovacie a odstavné miesta majiteľov RD je potrebné riešiť na súkromných pozemkoch

· stavby v záhradách riešiť len prízemné

· doplniť zeleň uličných priestorov minimálne o jednostrannú alej.

A 04 – Malopodlažná zástavba, bytové domy (lokalita Z1.2)
Základná charakteristika:

Územie bloku slúži výlučne na bývanie v bytových domoch malopodlažných (do 3 NP + podkrovie).

Funkčné využitie:

· prípustné funkcie:

· dominantné (primárne) funkcie:

· bývanie v obytných budovách – bytových domoch do 3 NP + podkrovie

· vhodné funkcie:

· malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvateľov územia

· nevyhnutné plochy technického vybavenia územia   

· nevyhnutné odstavné miesta a garáže (ako súčasť objektov BD) pre rezidentov 

· príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie

· parkovo upravená plošná a líniová zeleň verejných priestranstiev

· zeleň predzáhradiek a terás bytových domov

· podmienečne vhodné funkcie:

· sociálne, kultúrne, zdravotnícke a športové zariadenia pre obsluhu územia

· neprípustné funkcie:

· ostatné zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby)

· všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre účely bývania.

Doplňujúce ustanovenia:

· parkovanie rezidentov musí byť riešené v rámci príslušného pozemku BD

· zeleň uličných priestorov doplniť minimálne o jednostrannú alej.

Plochy terciárneho sektora – občianskej vybavenosti a polyfunkcie:

B 01 – polyfunkčné územie a vybavenostná kostra obce (lokalita Z1.1, Z1.11)
Základná charakteristika:

Územie blokov hlavnej ťažiskovej občianskej vybavenosti a polyfunkcie. 

Funkčné využitie:

· prípustné funkcie:

· dominantné (primárne) funkcie:

· štrukturovaná občianska vybavenosť orientovaná do priestoru hlavných verejných priestranstiev, s možnosťou kombinácie s doplnkovými funkciami – bývaním, verejnou zeleňou, športovou vybavenosťou, kultúrnymi zariadeniami

· stavebné štruktúry vytvárajú charakteristickú siluetu a obraz obce, dotvárajú uličné priestory hlavných verejných priestranstiev    

· vhodné funkcie:

· zariadenia obchodu, verejného stravovania a ubytovania, administratívy, kultúry, kostolov, nevýrobných služieb pre obyvateľov

· odstavné miesta pre rezidentov

· nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, obvykle ako súčasť objektov

· príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie s oddelením a zvýraznením pešieho pohybu,  zastávky autobusovej dopravy

· parkovo upravená plošná a líniová zeleň

· bývanie vo vyšších podlažiach budov, prípadne orientované do vnútrobloku

· podmienečne vhodné funkcie:

· doplnkové formy výrobných služieb nenarušujúcich prostredie verejných priestranstiev a životné prostredie obytných priestorov v území

· neprípustné funkcie:

· ostatné zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby)

· všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely

· samostatne stojace individuálne a radové garáže.

Doplňujúce ustanovenia:

· dlhodobé parkovanie užívateľov a prevádzkovateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa

· zeleň uličných priestorov doplniť minimálne o jednostrannú alej

· zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania na úrovni terénu riešiť formou  bodovej,  resp. líniovej stromovej zelene.

 B 03 – plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu (lokalita Z1.7, Z1.9)
Základná charakteristika:

Územie bloku slúži pre športové, rekreačné aktivity a CR. 

Funkčné využitie:

· prípustné funkcie:

· dominantné (primárne) funkcie:

· športová vybavenosť

· zariadenia slúžiace potrebám rekreácie a cestovného ruchu vrátane potrebných parkovacích plôch

· vhodné funkcie:

· športové ihriská, služby, stravovanie, ubytovanie 

· nevyhnutné plochy technického vybavenia územia

· príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie, s uprednostnením pešieho pohybu

· parkovo upravená plošná a líniová zeleň, plochy lesoparku, vrátane prírodných športovísk

· agroturistika v komplexnom rozsahu

· podmienečne vhodné funkcie:

· sociálne, kultúrne zariadenia

· bývanie v pohotovostných bytoch pre obsluhu územia

· neprípustné funkcie:

· zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby)

· všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely.

Doplňujúce ustanovenia:

· parkovanie užívateľov zariadení športu a rekreácie musí byť riešené v rámci plochy zóny, resp. areálu.

B 04 – plochy a bloky komerčno-výrobných podnikateľských aktivít – KVZ (lokalita Z1.11 – alt.) 
Základná charakteristika:

Územie bloku slúži pre podnikateľskú činnosť mestotvorného charakteru v terciárnom sektore, prípadne aktivity sekundárneho sektora nenarušujúce priľahlé obytné priestory (komerčno-výrobná podnikateľská zóna).  

Funkčné využitie:

· prípustné funkcie:

· dominantné (primárne) funkcie:

· areály a zariadenia obchodnej vybavenosti, nevýrobných služieb, nezávadných výrobných služieb mestotvorného charakteru

· vhodné funkcie:

· zariadenia obchodu, verejného stravovania, prípadne špecifických foriem prechodného ubytovania vo väzbe na služby pre motoristov, nevýrobných služieb a nezávadných výrobných služieb pre obyvateľov obce a regiónu

· objekty administratívy, najmä vo väzbe na jestvujúce areály

· odstavné miesta slúžiace pre rezidentov

· nevyhnutné plochy technického vybavenia územia

· príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie

· komplexné služby  pre motoristov(ČS PHM, predaj, servis)

· parkovo upravená plošná a líniová zeleň verejných priestorov a areálov

· podmienečne vhodné funkcie:

· doplnkové sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia

· pohotovostné bývanie lokalizované v príslušných areáloch

· neprípustné funkcie:

· všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely

· samostatne stojace individuálne a radové garáže.

Doplňujúce ustanovenia:

· parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa.

Plochy zelene:

Z 01 – plochy parkovej zelene verejných priestranstiev (lokalita Z1.6, Z1.7, Z1.8 – čiast.)
Základná charakteristika:

Územie slúži pre budovanie parkových plôch na verejných priestranstvách.  

Funkčné využitie:

· prípustné funkcie:

· dominantné (primárne) funkcie:

· vysoká zeleň parková 

· zeleň líniová pri komunikáciách, chodníkoch, cyklotrasách

· vhodné funkcie:

· plochy a zariadenia prírodných športových plôch, oddychovo-relaxačných trás

· príslušné cyklistické a pešie komunikácie

· parkovo upravená plošná a líniová zeleň verejných priestorov a športových ihrísk

· podmienečne vhodné funkcie

· kostoly, modlitebne, doplnkové kultúrne a športové zariadenia a služby

· obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru

· nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia

· neprípustné funkcie:

· ostatná výstavba objektov 

· všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili funkčné využitie parkových plôch i využitie susedných parciel pre určené účely.

Doplňujúce ustanovenia:

· parkovanie musí byť riešené mimo parkových plôch  

· zeleň  komunikácií doplniť minimálne o obojstrannú alebo jednostrannú alej, v závislosti od priestorových možností

· zeleň parkovísk,  spevnených plôch na úrovni terénu  riešiť formou  bodovej,  resp. líniovej stromovej zelene.

Zmeny v textovej časti Územného plánu obce Boleráz v znení zmeny 01/2009:
Časť A. Textová časť:
-     v kapitole:

A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady

 -   v podkapitole:

A.2.3.2. Bytový fond
-    v tabuľke špecifikujúcej očakávané prírastky bytového fondu v návrhovom a prognóznom období sa mení údaj prognóznej etapy nasledovne:

-    prognózna rezerva (po r. 2026 – 245 b.j.
-     v kapitole:

A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
-    v podkapitole:

A.2.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce

-    za posledný odstavec sa dopĺňa nový odstavec v znení:

Návrh ÚPN O vymedzuje hranice centrálnej obecnej zóny v ťažiskovej polohe časti Boleráz, obsahujúce plochy verejných priestranstiev a priľahlej zástavby vymedzujúcej tieto prostory (časti Hlavnej ul. pri obecnom úrade, Dolnej ul., Zákostolskej ul.), vrátane areálu ZŠ a MŠ, na ktorých bude velký dôraz kladený na úpravu plôch verejných priestranstiev vrátane verejnej parkovej zelene, ako aj vyhradenej zelene priľahlých areálov verejných služieb a sociálnej infraštruktúry (obecného úradu, ZŠ, MŠ).

 -   v podkapitole:

A.2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby

-    v časti:

Rozvoj obytnej funkcie – bytová výstavba:
· prvý odstavec sa mení v znení:

Nová bytová výstavba v návrhovom období formou rodinných domov a malopodlažných bytových domov bude zabezpečená v 12 lokalitách o celkovej kapacite 340 b.j. do r. 2026, z toho 52 b.j. (15,3%) v malopodlažných bytových domoch.

-    v druhom odstavci:

V období do r. 2016 (1.etapa) je potrebné zamerať pozornosť na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú bytovú výstavbu v rozptyle a prelukách v rámci jestvujúcich plôch bývania v ZÚ, ale aj na ďalšie lokality, najmä:

· za prvý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1.4 – K Mažgútovi II:

· na severnom okraji obce mimo ZÚ, na západnom brehu toku Trnávka v dotyku s lokalitou 4 – K Mažgútovi, v rozsahu cca 3 RD
· za pôvodne druhý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1.5 – Dolina II:

· na západnom okraji obce mimo ZÚ (medzi areálom PD a hranicou ZÚ), v dotyku s lokalitou 5 – Dolina, v rozsahu cca 30 RD

· pôvodne štvrtý odsek sa dopĺňa a mení v znení:

· lokalita 07 - Z1.3 – Na obecnom:
· na západnom okraji obce (iba čiastočne v ZÚ) v k.ú. Boleráz v rozsahu cca 15 RD
· za pôvodne deviaty odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1.2 – Stará škola:

· na mieste pôv. starej školy v ZÚ, k.ú. Klčovany, v rozsahu cca 8 b.j. v BD

· posledný odsek sa mení v znení:

· rozptyl – v ZÚ obce v rozsahu cca 17 b.j.

· s následnou nasledovnou zmenou súčtu: 
spolu – cca 190 b.j., z toho 137 RD a 53 b.j. v BD.
-    v treťom odstavci:

V období do r. 2026 (2.etapa) je potrebné zamerať pozornosť na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú bytovú výstavbu v rozptyle a prelukách v rámci jestvujúcich plôch bývania v ZÚ, ale aj na ďalšie lokality, najmä:

· za tretí odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1.5 – Dolina II:

· na západnom okraji obce mimo ZÚ (medzi areálom PD a hranicou ZÚ), v dotyku s lokalitou 5 – Dolina, v rozsahu cca 10 RD
· pôvodne piaty odsek sa dopĺňa a mení v znení:

· lokalita 07 - Z1.3 – Na obecnom:
· na západnom okraji obce mimo ZÚ v k.ú. Boleráz v rozsahu cca 20 RD

· posledný odsek sa mení v znení:

· rozptyl – v ZÚ obce v rozsahu cca 5 b.j.

· s následnou nasledovnou zmenou súčtu: 

spolu – cca 150 RD.

· v piatom odstavci:

V období po r. 2026 (prognózna etapa) je potrebné zamerať pozornosť na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú bytovú výstavbu na záberových lokalitách:

· za posledný štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1.10 – Banka:

· v severnej časti k.ú. Boleráz mimo ZÚ v rozsahu cca 10 RD

· v časti:

Rozvoj občianskej vybavenosti:
· v druhom odstavci:

V návrhovom období je potrebné zabezpečiť územno-technické podmienky na dobudovanie potrebnej sociálnej vybavenosti:
· za prvý odsek sa dopĺňajú dva nové odseky v znení:

· vytvoriť územno-priestorové predpoklady na rozšírenie športového areálu na záberových plochách na jeho západnej strane o cca 1,155 ha pre dobudovanie nových ihrísk
· vytvoriť územno-priestorové predpoklady na vybudovanie novej rekreačno-oddychovej zóny v lokalite Za družstvom Boleráz (parc.č. 1221 v k.ú. Boleráz)  

· za pôvodne štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· zabezpečiť vybudovanie parkových plôch na parc.č. 733/9 v k.ú. Klčovany tvoriacich primerané priestorové kultúrno-spoločenské zázemie areálu jestvujúceho cintorína 
· v časti:

Rozvoj rekreácie a CR:
· v prvom odstavci:

V oblasti rozvoja rekreácie a CR bude potrebné podporiť ich rozvoj so zameraním na danosti územia:
· štvrtý odsek sa dopĺňa a mení v znení:

· využiť polohu obce na cestnom ťahu I/51 a železničnom ťahu 114 pre rozvoj služieb a vybavenosti pre tranzitný CR (komplexné služby motoristom, ubytovanie a stravovanie) orientované do Z.Ú. obce do priľahlého priestoru k súčasnej ceste I/51 (napr. zar. penziónu na parc.č. 4/1, 5/3, 5/8 v k.ú. Klčovany)
· v časti:

Vymedzenie nového rozvojového územia obce Boleráz:

· v tabuľke:

A. Určujúce rozvojové záberové plochy funkcie bývania:

· za riadok 04 sa dopĺňa nový riadok 04/a v znení:

· ozn. lok. – Z1.4

· názov lokality – K Mažgútovi II

· plocha – 0,26 ha
· hl. funkčná náplň – bývanie RD

· kapacita – 3 RD do r. 2016
· za pôv. riadok 05 sa dopĺňa nový riadok 05/a v znení:

· ozn. lok. – Z1.5 
· názov lokality – Dolina II

· plocha – 3,88 ha
· hl. funkčná náplň – bývanie RD

· kapacita – 30 RD do r. 2016, 10 RD do r. 2026
· pôv. riadok 07 sa mení a dopĺňa v znení:

· ozn. lok. – 07 – Z1.3 
· názov lokality – Na obecnom 

· plocha – 4,05 ha
· hl. funkčná náplň – bývanie RD

· kapacita – 15 RD do r. 2016, 20 RD do r. 2026
· za riadok 12 sa dopĺňa nový riadok 13 v znení:

· ozn. lok. – Z1.10 

· názov lokality – Banka

· plocha – 0,61 ha

· hl. funkčná náplň – bývanie RD

· kapacita – 10 RD po r. 2026

· pôv. trinásty riadok – rozptyl sa mení a dopĺňa v znení:

· názov lokality – Rozptyl

· hl. funkčná náplň – bývanie RD
· kapacita – 17 RD do r. 2016, 5 RD do r. 2026, 0 RD po r. 2026 
· v tabuľke:

B. Rozvojové záberové plochy občianskej vybavenosti:

· za riadok 12/a sa dopĺňa nový riadok 12/b v znení:

· ozn. lok. – Z1.7
· názov lokality – K podzámku
· plocha – 1,155 ha
· hl. funkčná náplň – občianska vybavenosť
· kapacita – do r. 2026

· poznámka – rozšírenie športovo-rekreačného areálu a dobudovanie ihrísk
· za nový riadok 12/b sa dopĺňa nový riadok 12/c v znení:

· ozn. lok. – Z1.9
· názov lokality – Za družstvom Boleráz

· plocha – 0,78 ha
· hl. funkčná náplň – občianska vybavenosť

· kapacita – do r. 2026

· poznámka – vybudovanie rekreačno-oddychovej zóny 
-     v kapitole:

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou a rekreácie

 -   v časti:

Riešenie občianskej vybavenosti:
-    v úseku:

Sociálna vybavenosť:

· zameranie:
Telovýchova:
· za tretí posledný odstavec sa dopĺňajú dva nové odstavce v znení:
V návrhovom období bude potrebné vytvoriť podmienky na rozšírenie jestvujúceho športového areálu v lokalite K podzámku a jeho dobudovanie o nové ihriská na vymedzených plochách.
V návrhovom období bude potrebné vytvoriť podmienky na vybudovanie rekreačno-oddychovej zóny na vymedzených plochách v lokalite Za družstvom Boleráz.
v úseku:

Ostatná vybavenosť:

· druhý odstavec sa dopĺňa a mení v znení:

Cintorín i dom smútku v časti Klčovany kapacitne i technicky vyhovuje i v návrhovom  období, potrebné bude vytvoriť podmienky na vybudovaní verejnej parkovej zelene na jeho JZ strane.

-     v kapitole:

A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce

 -   znenie prvého odstavca sa dopĺňa a mení v znení:

Návrh riešenia ÚPN O v znení Zmeny 01/2009 stanovuje novú hranicu zastavaného územia vo vymedzení ...

-     v kapitole:

A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
 -   v prvom odstavci:

Územný plán obce Boleráz vymedzuje v katastrálnom území Boleráz a Klčovany ochranné, bezpečnostné pásma a pásma hygienickej ochrany v rozsahu:
· ruší sa 20. odsek v znení:

· poľnohospodársky dvor Boleráz

· OP = 100 m

-     v kapitole:
A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
-    v podkapitole:
A.2.12.1. Doprava
Cestná doprava 
· časť:

Nové navrhované miestne komunikácie v návrhovom období:

· za lokalitu 05 – Dolina sa dopĺňa nová lokalita v znení:

Lokalita Z1.5 – Dolina II:

· nachádza sa na západnom okraji medzi lokalitou 05 – Dolina a areálom PD Boleráz, určených na výstavbu cca 40 RD v návrhovom období. Prístup do lokality bude zabezpečený navrhovanou komunikáciou odbočujúcou z ul. K družstvu fo funkčnej triede C3 v kategórii MO 8/40 v celkovej dĺžke 375 m so šírkou dopravného priestoru 12 m vrátane jednostranného chodníka a obojstranného odvodňovacieho zeleného pásu, s obratiskom v koncovej polohe. Na túto komunikáciu bude napojená navrhovaná komunikácia predĺžená z rozvojovej lokality Dolina v dĺžke 75 m a rovnakých šírkových parametrov, funkčnej triede a kategórie. 

· časť:

Jestvujúce miestne komunikácie:

· za posledný odstavec sa dopĺňa nový odstavec v znení:

V prognóznej etape bude potrebné rekonštruovať obslužnú komunikáciu z obce do lokality Banka na severnom okraji k.ú. Boleráz v súvislosti s očakávanou výstavbou RD, vrátane zabezpečenia úrovňového železničného priecestia na trati C116 Trnava – Kúty.
-    v podkapitole:

A.2.12.2. Vodné hospodárstvo
-    úsek:

A.2.12.2.1 Vodovod 

· časť:

NAVRHOVANÝ STAV:

Rozšírenie vodovodnej siete so zohľadnením navrhovaných lokalít výstavby je rozdelená do troch časových horizontov:

1. horizont – návrh – dobudovanie obecných rozvodov do r. 2016:

· za tretí odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1.5 „Dolina II“ – nové rozvody – DN 100 – PVC – 420 m (v 2.etape prepojiť zokruhovaním s rozvojovou lokalitou 05 – Dolina)

-    úsek:

A.2.12.2.3 Kanalizácia 

· časť:

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

· v prvom odstavci:

... navrhujeme doriešiť miestne (lokálne) problémy s odtekaním a odvádzanie dažďových vôd v lokalitách:

· za posledný štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· nad lokalitou „Dolina II“.

· časť:

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

NAVRHOVANÝ STAV
Rozšírenie kanalizačnej siete so zohľadnením navrhovaných lokalít výstavby je rozdelené do dvoch časových horizontov:

1. horizont – návrh – rozšírenie kanalizácie do roku 2026:

· za štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení: 
· lokalita Z.1/5 „Dolina II“
· v lokalite sa uvažuje s vybudovaním 40 RD a s rozšírením splaškovej kanalizácie DN 250 – PVC v dĺžke 375 m a predĺženie splaškovej kanalizácie DN 250 – PVC z lokality 05 Dolina v dĺžke 70 m
· pôv. šiesty odsek sa dopĺňa a mení v znení: 

· lokalita 07 – Z1.3 „Na obecnom“
· v lokalite sa uvažuje s vybudovaním 35 RD a s rozšírením splaškovej kanalizácie DN 250 – PVC v dĺžke 530 m 
-    v podkapitole:

A.2.12.2. Energetika

-    úsek:

A.2.12.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou 

· časť:

Smery rozvoja:

· v odstavci:

VN sieť:

V návrhovom období do r. 2026 sa predpokladá nárast obyvateľov zo súčasných cca 1 980 obyvateľov na 2 500 obyvateľov. Sekundárne ani primárne rozvody vrátane transformačných staníc nebudú bez ďalších úprav stačiť na pokrytie zvýšených nárokov. V jednotlivých rozvojových lokalitách bude potrebné zabezpečiť dodávku el. energie vo verejnej distribučnej sieti v rozsahu:
· v tabuľke:
· za štvrtý riadok sa vkladá nový riadok v znení:

· názov lokality – Z1/5 Dolina II
· počet RD – 40 RD

· etapa – 1 

· kat. odberu – D

· stupeň elektrizácie – A  

· max.súč.príkon RD – 14 

· predpokl. súčasnosť – 0,33 

· max. súč. príkon celkom – 184,8 kW
· pôv. šiesty riadok sa mení a dopĺňa v znení:

· názov lokality – 07 – Z1/3 Na obecnom

· počet RD – 35 RD

· etapa – 1 – 2  

· kat. odberu – D

· stupeň elektrizácie – A  

· max.súč.príkon RD – 14 

· predpokl. súčasnosť – 0,34 

· max. súč. príkon celkom – 166,6 kW
· posledný riadok sa mení a dopĺňa v znení:

· názov lokality – Rozptyl

· počet RD – 22 RD

· etapa – 1 – 2  

· kat. odberu – D

· stupeň elektrizácie – A  

· max.súč.príkon RD – 14 

· predpokl. súčasnosť – 0,36 

· max. súč. príkon celkom – 110,9 kW
· v odstavci:

Na pokrytie potrieb pre novú bytovú a komunálnu výstavbu vo verejnej distribučnej sieti sa predpokladá v návrhovom období do r. 2026 vybudovať nové TS v rozsahu:

· v tabuľke:

· štvrtý riadok sa upravuje a mení v znení:

· označenie TS – TS N/04
· lokalita – 05 Dolina, Z1/5 Dolina II, 07 Na obecnom
· výkon – 400 kVA 

· typ - kiosková
· etapa – 1   

· v nasledujúcom odstavci:
V návrhovom období bude potrebné zabezpečiť kabelizáciu jestvujúceho VN 22 kV vedenia prechádzajúceho zastavaným územím:
· za posledný odsek sa vkladá nový odsek  v znení:

· v úseku záberovej lokality Z1/5 Dolina II a Z1/3 Na obecnom dĺžky 600 m.

· v nasledujúcom odstavci:
V prognóznom období po r. 2026 bude potrebné vytvoriť územno-technické podmienky pre novú bytovú výstavbu v nových lokalitách, s možnosťou realizácie  i v skoršom období. V jednotlivých rozvojových lokalitách bude potrebné zabezpečiť dodávku el. energie vo verejnej distribučnej sieti v rozsahu:

· za posledný odsek sa vkladá nový odsek v znení:

· názov lokality – Z1/10 Banka

· počet RD – 10 RD

· kat. odberu – D

· stupeň elektrizácie – A  

· max.súč.príkon RD – 14 

· predpokl. súčasnosť – 0,43 

· max. súč. príkon celkom – 60,2 kW

-    úsek:

A.2.12.3.2 Zásobovanie zemným plynom 

· časť:

Smery rozvoja:

· v tabuľke nasledujúcej po štvrtom odstavci špecifikujúcej predpokladaný ročný odber plynu v jednotlivých lokalitách:

· za štvrtý riadok sa dopĺňa nový riadok v znení:
· názov lokality – R1/5 Dolina II

· počet b.j. – 40 RD

· etapa – 1

· špecif.  spotreba plynu na 1 b.j. (m3/hod.) – 1,4

· hodinový odber plynu v lokalite (m3/hod.) – 56 

· ročný odber plynu v lokalite (m3/rok) – 160 000

· pôv. šiesty riadok sa mení a dopĺňa dopĺňa v znení:

· názov lokality – 07 – Z1/3 Na obecnom
· počet b.j. – 35 RD

· etapa – 1 – 2 

· špecif.  spotreba plynu na 1 b.j. (m3/hod.) – 1,4

· hodinový odber plynu v lokalite (m3/hod.) – 49 

· ročný odber plynu v lokalite (m3/rok) – 140 000

· pôv. jedenásty riadok sa mení a dopĺňa dopĺňa v znení:

· názov lokality – Rozptyl
· počet b.j. – 22 RD

· etapa – 1 – 2 

· špecif.  spotreba plynu na 1 b.j. (m3/hod.) – 1,4

· hodinový odber plynu v lokalite (m3/hod.) – 30,8 

· ročný odber plynu v lokalite (m3/rok) – 88 000

· s následnou úpravou celkového súčtu pôv. dvanásteho riadku.

· v nasledujúcom odstavci špecifikácie spôsobu napojenia rozvojových lokalít na plynovodné siete:

· za štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:
· lokalita Z1/5 – Dolina II:
· navrhované plynovodné vetvy v dĺžke 425 m napojené zokruhovaním na jestvujúci STL plynovod  - vetvu S2C-50-OC a navrhovaný plynovod lokality 05 Dolina
· v podkapitole:

· A.2.12.4. Telekomunikácie
· úsek:
Telefón:
· v piatom odstavci:

Návrh pripojenia lokalít na telefónnu sieť:
· za šiesty odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita Z1/5 – Dolina II (1. etapa), navrhovaný počet párov je 40

· za pôv. siedmy odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· lokalita 07 – Z1/3 Na obecnom (1. – 2.  etapa), navrhovaný počet párov je 35
v kapitole:

A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
-    v časti:

Devastácia krajiny, ochrana zdrojov a základných prírodných zložiek krajiny:

· úsek:

Organoleptické zápachy: 

· v prvom odstavci:

Zdrojom organoleptického zápachu na území obce je najmä:
· ruší sa prvý odsek v znení:

· živočíšna výroba v jestvujúcich poľnohospodárskych areáloch v časti Boleráz a v časti Klčovany

· druhý odstavec sa mení a dopĺňa v znení:

Živočíšna výroba v pôv. areáloch PD v časti Boleráz a Klčovany bola v uplynulom období zrušená bez náhrady a v návrhovom období sa nepočíta s jej obnovou. 

· úsek:

Ochrana povrchových a podpovrchových vôd: 

· v prvom odstavci:

V oblasti ochrany povrchových a podpovrchových vôd na území obce bude v návrhovom období potrebné:

· ruší sa tretí odsek v znení:

· zabezpečiť dobudovanie areálov a zariadení živočíšnej výroby o účinnú funkčnú a udržiavanú koncovku na zachytávanie a likvidáciu živočíšneho odpadu

-     v kapitole:

A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
-    v tabuľke:

V zmysle návrhu riešenia ÚPN O Boleráz sú v návrhovom období do r. 2026 vymedzené nasledovné lokality záberu PPF na nepoľnohospodárske účely v rozsahu:
· v riadku lokality záberu PPF č. N/7 sa pôv.funkcia B-RD/B-BD redukuje na funkciu B-RD
· za posledným riadkom sa dopĺňajú nové riadky záberov PPF:

· NZ/1.1
· NZ/1.4

· NZ/1.5
· NZ/1.7

· NZ/1.9

· NZ/1.11

nasledovne:
	Číslo lokality
	Funkcia
	Záber plôch
	Záber PPF
	Záber NPPF (ha)

	
	
	Celkom (ha)
	z toho
	Celkom (ha)
	Druh pozemku 
	BPEJ

(skupina)
	Z toho
	

	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	

	N/07
	B-RD


	4,05
	0,96
	3,09
	4,04
	OP
	0144002

(3)
	0,96
	3,08
	0,01

	NZ/1.1
	OV
	0,12
	0,12
	-
	0,12
	OP
	
	0,12
	-
	

	NZ/1.4
	B-RD
	0,26
	-
	0,26
	0,26
	OP
	0111002
(3)
	-
	0,26
	

	NZ/1.5
	B-RD
	3,88
	-
	3,88
	3,88
	OP
	0144002
(3)
	-
	3,88
	

	NZ/1.7
	OV - Š
	1,16
	-
	1,16
	1,16
	OP
	0144002
(3)
	-
	1,16
	

	NZ/1.9
	OV - Š
	1,19
	-
	1,19
	0,78
0,41

spolu:

1,19
	OP
OP

	0151203
(6)
0144002

(3)
	-
-

-
	0,78
0,41

spolu:

1,19
	

	NZ/1.11
	OV
	0,11
	0,11
	-
	0,11
	OP, Z
	
	0,11
	-
	

	Celkový záber nových plôch Zmeny 01/2009
v návrhovom období
	6,72
	0,23
	6,49

	6,72
	
	
	0,23
	6,49
	


Druh pozemku v záberových lokalitách:

OP – orná pôda

Z    – záhrady

Špecifikácia funkčného využitia záberu:

B – RD                - bývanie v rodinných domoch

OV                      - občianska vybavenosť

OV – Š                - občianske vybavenie - šport

Vyhodnotenie predpokladaných záberov PPF pre nepoľnohospodárske účely v prognóznej etape nie je predmetom riešenia.

ÚPN – O Boleráz špecifikuje i záberové lokality v prognóznom období po r. 2026, ktoré predstavujú územnú rezervu pre rozvoj obce vo vzdialenejšom období. V prípade rýchlejšieho rastu resp. nepripravenosti lokalít uvažovaných pre návrhové obdobie do r. 2026, bude potrebné realizovať územný rozvoj v prognóznych lokalitách už skôr.

V prípade takejto zmeny etapizácie v priebehu obdobia nasledujúceho po schválení ÚPN – O Boleráz (presunu  rozvoja v danej lokalite z prognóznej etapy do návrhovej etapy), bude tento záber riešený zmenou, resp. úpravou ÚPN – O Boleráz v zmysle platnej legislatívy, vrátane vyžiadania súhlasu záberu PPF od príslušného orgánu štátnej správy.
· v tabuľke:

V prognóznom období po r. 2026 návrh riešenia vymedzuje lokality záberu PPF na nepoľnohospodárske účely v rozsahu:
· v riadku lokality záberu PPF č. P/04 sa pôv.výmer záberu PPF znižuje o 0,26 ha na nové hodnoty

· za posledným riadkom sa dopĺňa nový riadok záber PPF:

· PZ/1.10

nasledovne:
	Číslo lokality
	Funkcia
	Záber plôch
	Záber PPF
	Záber NPPF (ha)

	
	
	Celkom (ha)
	z toho
	Celkom (ha)
	Druh pozemku 
	BPEJ

(skupina)
	Z toho
	

	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	

	P/04
	B-RD
	1,05
	-
	1,05
	0,56
0,40

spolu:

0,96
	OP

OP
	0111002

(3)

0147402

(6)
	-

-
	0,56
0,40

spolu:

0,96
	0,09

	PZ/1.10
	B-RD
	0,62
	0,21
	0,41
	0,32

0,09

0,21

spolu:

0,62
	OP

OP

OP
	0165422
(6)

0130422

(7)


	-
-

0,21

spolu:
0,21
	0,32
0,09

-

spolu:

0,41
	


Druh pozemku v záberových lokalitách:

OP – orná pôda

Z    – záhrady

Špecifikácia funkčného využitia záberu:

B – RD                - bývanie v rodinných domoch

Ostatné časti:
A. Textová časť ÚPN obce Boleráz
ostávajú bez zmeny.
Zmeny v záväznej textovej časti Územného plánu obce Boleráz 
C.01 Textová časť:
-     v kapitole:
C.01.01. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
-    v štvrtom odstavci:

Zásady a regulatívy rozvoja obytnej funkcie:
· v treťom odseku:
· v 1. etape návrhového obdobia do r. 2016 zamerať pozornosť na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú bytovú výstavbu v rozptyle a prelukách v rámci jestvujúcich plôch bývania v ZÚ, ale aj na ďalšie záberové lokality, najmä:

· v prvom pododseku:
· v lokalite K Mažgútovi pre výstavbu RD:

· za prvý odrazník sa dopĺňa nový odrazník v znení:

· na severnom okraji obce mimo ZÚ, na západnom brehu toku Trnávka (na konci ul. Nový obvod
· za druhý pododsek sa dopĺňa nový pododsek v znení:
· v lokalite Dolina II – pre výstavbu RD:

· na západnom okraji obce mimo ZÚ medzi areálom PD Boleráz a rozvojovou lokalitou Dolina

· pôv. štvrtý pododsek sa upravuje v znení:
· v lokalite na obecnom – pre výstavbu RD:

· na západnom okraji obce mimo ZÚ v k.ú. Boleráz
· za pôv. ôsmy pododsek sa dopĺňa nový pododsek v znení:

· v lokalite býv. ZŠ – pre výstavbu malopodlažného BD

· v piatom odseku:

· v prognóznom období po r. 2026 zamerať pozornosť na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú bytovú výstavbu na záberových lokalitách:

· za posledný štvrtý pododsek sa dopĺňa nový pododsek v znení:
· v lokalite K Mažgútovi pre výstavbu RD:

· za prvý odrazník sa dopĺňa nový odrazník v znení:

· v lokalite Banka – pre výstavbu RD: 

· na severnom okraji k.ú. Boleráz, obce mimo ZÚ obce.

· v piatom odstavci:

Zásady a regulatívy rozvoja občianskeho vybavenia:

· v treťom odseku:

· v návrhovom období zabezpečiť územno-technické podmienky na dobudovanie potrebnej sociálnej vybavenosti:

· za prvý pododsek sa dopĺňajú dva nové pododseky v znení:

· rozšíriť športový areál na záberových plochách na jeho západnej strane pre dobudovanie nových ihrísk

· vybudovať novú rekreačno-oddychovú zónu v lokalite Za družstvom Boleráz (parc.č. 1221 v k.ú. Boleráz)  

· za pôvodne štvrtý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· vybudovať plochy parkovej zelene na parc.č. 733/9 v k.ú. Klčovany tvoriace primerané priestorové kultúrno-spoločenské zázemie areálu jestvujúceho cintorína 

· za posledný odstavec sa dopĺňa nový odstavec v znení:
Pre návrhové obdobie sa vymedzujú hranice centrálnej obecnej zóny v ťažiskovej polohe časti Boleráz, obsahujúce plochy verejných priestranstiev a priľahlej zástavby vymedzujúcej tieto priestory (časti Hlavnej ul. pri obecnom úrade, Dolnej ul., Zákostolskej ul.), vrátane areálu ZŠ a MŠ, na ktorých bude velký dôraz kladený na úpravu plôch verejných priestranstiev vrátane verejnej parkovej zelene, ako aj vyhradenej zelene priľahlých areálov verejných služieb a sociálnej infraštruktúry (obecného úradu, ZŠ, MŠ).

-     v kapitole:

C.01.03. Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia

-    v prvom odstavci:

Pre zabezpečenie rozvoja obce v návrhovom období je potrebné:

-    v šiestom odseku:

-    v oblasti telovýchovy:
-    v druhom pododseku:

-    v návrhovom období vytvoriť územno-technické podmienky na vybudovanie:
-    za prvý odrazník sa dopĺňa nový odrazník v znení:

-    zabezpečiť rozšírenie areálu futbalového štadióna a jeho dobudovanie o nové ihriská v lokalite K podzámku

-    za posledný odrazník sa dopĺňa nový odrazník v znení:

-    zabezpečiť vybudovanie rekreačno-oddychovej zóny na vymedzených plochách v lokalite Za družstvom Boleráz.

-    v ôsmom odseku:

-    pri zabezpečovaní rozvoja ostatnej vybavenosti bude potrebné:

-    druhý pododsek sa upravuje a mení v znení:

-    zabezpečiť vybudovanie parkovej zelene na parc.č. 733/9 ako zázemie cintorína v časti Klčovany

-     v kapitole:
C.01.04. Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia
-    v treťom odstavci:
V oblasti rozvoja cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť:

· v deviatom odseku:

· okrem rekonštrukcie jestvujúcich miestnych komunikácií vybudovanie miestnych obslužných a prístupových komunikácií na rozvojových plochách v návrhovm období v zmysle návrhu v lokalitách:

· za štvrtý pododsek sa dopĺňa nový pododsek v znení:

· Dolina II:

· navrhovanou komunikáciou odbočujúcou z ul. K družstvu vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 8/40 s obratiskom v koncovej polohe, s napojením aj na navrhovanú komunikáciu predĺženú z rozvojovej lokality Dolina  

· za desiaty odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· rekonštrukcia miestnej komunikácie z obce Boleráz do lokality Banka v prognóznom období
-     v kapitole:

C.01.09. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

Pre  zlepšenie úrovne a kvality životného prostredia v obci Boleráz je potrebné zabezpečiť:

· v štvrtom odstavci:

V oblasti zlepšenia kvality ovzdušia a ochrany pred organoleptickými zápachmi:
· prvý odsek sa mení v znení:

· živočíšnu výrobu v jestvujúcom poľnohospodárskom areáli v časti Klčovany iba ekologicky dokonalými technológiami a v rozsahu s ochrannými pásmami nezasahujúcimi obytné územie obce, v kontakte s obytným územím vybudovať pásy izolačnej zelene v plošnom rozsahu podľa návrhu riešenia

· za prvý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:

· zrušiť živočíšnu výrobu v areáli PD v časti Boleráz (ako podmienka pre umožnenie bytovej výstavby na priľahlých záberových plochách)
-     v kapitole:

C.01.10. Vymedzenie zastavaného územia obce

Pri rozvoji obce je potrebné:
· druhý odsek sa dopĺňa a upravuje v znení:

· vymedziť nové hranice zastavaného územia, rozšírené o nové navrhované záberové plochy bývania a ostatných funkčných zložiek v návrhovom období do r. 2026 podľa Územného plánu obce Boleráz v zmysle jeho neskorších zmien a doplnkov 
· v kapitole:

C.01.11. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

V katastrálnom území obce (k.ú. Boleráz a k.ú. Klčovany) je potrebné rešpektovať vymedzené ochranné, bezpečnostné pásma a pásma hygienickej ochrany v rozsahu:

· ruší sa dvadsiaty odsek v znení:
· poľnohospodársky dvor Boleráz
· OP = 100 m
· v kapitole:

C.01.12. Zoznam a plochy pre verejnoprospešné stavby
-     v druhom odstavci:

Návrh vymedzenia verejnoprospešných stavieb obce Boleráz:
· v prvom úseku:
a. verejnoprospešné stavby na úseku sociálnej a nekomerčnej vybavenosti:
· za prvý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:
· vybudovanie rekreačno-oddychovej zóny na vymedzených plochách v lokalite Za družstvom Boleráz 
· za pôv. druhý odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:
· vybudovanie plôch verejnej parkovej zelene na parc.č. 733/9 ako zázemie cintorína v časti Klčovany

· v treťom úseku:
c. verejnoprospešné stavby na úseku doprava:
· za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:
· rekonštrukcia prístupovej komunikácie z obce Boleráz do lokality banka v prognóznej etape. 
-     v kapitole:
C.01.16. Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
-    v prvom odstavci:
Územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, alt. územnoplánovacích podkladov je potrebné vymedziť nasledovne:
· za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:
· územný plán obytnej zóny Dolina II (alt. urbanistická štúdia obytnej zóny Dolina II)
· územný plán centrálnej obecnej zóny Boleráz (alt. urbanistická štúdia centrálnej obecnej zóny Boleráz).
· v druhom odstavci:

V prípade presunu investičných aktivít s predpokladom realizácie v prognóznom období po r. 2026 do návrhového obdobia do r. 2026, bude potrebné po úprave etapizácie ÚPN – O v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, alt. územnoplánovacích podkladov v potrebnom rozsahu podľa potreby pre jednotlivé rozvojové územia:
· za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení:
· územný plán obytnej zóny Banka (alt. urbanistická štúdia obytnej zóny Banka).
Ostatné časti:
C.01. Záväznej časti ÚPN obce Boleráz – Textová časť
ostávajú bez zmeny.
B.  GRAFICKÁ ČASŤ:
Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – lokality zmien a doplnkov 

M 1:10 000

Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – náložky 

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

· náložka B.03-a:

· lokalita Z1.3 Na obecnom

· lokalita Z1.5 Dolina

· lokalita Z1.7 K podzámku

· lokalita Z1.8 Centrálna obecná zóna
· lokalita Z1.9 Za družstvom Boleráz
Územný plán obce Boleráz  (05/2007)

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

-    časť B.03-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – náložky 

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

· náložka B.03-b:

· lokalita Z1.1 Penzión Szarawara

· lokalita Z1.2 Stará škola – 8 b.j.

· lokalita Z1.6 Cintorín Klčovany

· lokalita Z1.11 Za Holkovičom

Územný plán obce Boleráz  (05/2007)

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

-    časť B.03-b (lokality Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.11)

Vymedzenie územia Zmien a doplnkov č. 01/2009 – náložky 

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

· náložka B.03-c:

· lokalita Z1.4 K Mažgútovi

· lokalita Z1.10 Banka

Územný plán obce Boleráz  (05/2007)

B.03.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

M 1:5 000

-    časť B.03-c (lokality Z1.4, Z1.10)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.04.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 

M 1:5 000

-    časť B.04-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

Územný plán obce Boleráz – Zmeny a doplnky 01/2009
B.04.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 

M 1:5 000

· časť B.04-b (lokality Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.11)

Územný plán obce Boleráz – Zmeny a doplnky 01/2009
B.04.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia 

M 1:5 000

· časť B.04-c (lokality Z1.4, Z1.10)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009

B.05/06  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – kanalizácia, vodovod 

M 1:5 000

-    časť B.05/06-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009

B.07  Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika a spoje 

M 1:5 000

-    časť B.07-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.09.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

M 1:5 000

-    časť B.09-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.9)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.09.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

M 1:5 000

· časť B.09-b (lokality Z1.1, Z1.11)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
B.09.  Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

M 1:5 000

· časť B.09-c (lokality Z1.4, Z1.10)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.02.  Limity a regulatívy rozvoja 

M 1:5 000

-    časť B.09-a (lokality Z1.3, Z1.5, Z1.7, Z1.8, Z1.9)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.02.  Limity a regulatívy rozvoja 

M 1:5 000

· časť B.09-b (lokality Z1.1, Z1.2, Z1.6, Z1.11)

Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.02.  Limity a regulatívy rozvoja 

M 1:5 000

· časť B.09-c (lokality Z1.4, Z1.10)

· Územný plán obce Boleráz - Zmeny a doplnky 01/2009
C.03.  Schéma záväzných častí 

Územný plán obce Boleráz
Zmeny a doplnky č. 01/2009

